Nr sprawy: SOT/3/2007						Katowice, dnia 11 lipca 2007r

ŚLĄSKA   ORGANIZACJA   TURYSTYCZNA

ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice, tel.: 32/2072071 e-mail: info@silesia-sot.pl

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 60 000 Euro

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

„Oznakowanie drogowe samochodowego Szlaku Zabytków Techniki w województwie śląskim”

SOT/3/2007

CPV 28527420-2 znaki drogowe

ZAMAWIAJĄCY:

ŚLĄSKA   ORGANIZACJA   TURYSTYCZNA

ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice, tel.: 032/2072071 e-mail: info@silesia-sot.pl

ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI PRZETARGOWEJ:

1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

2) Szczegółowa Specyfikacja Techniczna – zał. nr 1 SIWZ.

3) Podział zadania na obszary (oznakowywane atrakcje) wraz z wykazem ilości i rodzajów znaków i ich ogólnej lokalizacji w każdym obszarze – zał. nr 2 SIWZ.

4) Formularz ofertowy wraz z oświadczeniem Wykonawcy i wykazem załączanych do oferty dokumentów oraz akceptacją istotnych postanowień umowy– zał. nr 3 SIWZ.

5) Istotne postanowienia umowy – zał. nr 4 SIWZ.

6)Wzór formularza wykazu wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenia zamówienia, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 3 usług, zbliżonych co do przedmiotu i zakresu niniejszego zamówienia tj. wykonanie i montaż znaków drogowych, w tym co najmniej jednej o wartości minimum 120 000 zł brutto – zał. nr 5 SIWZ.

Numer  sprawy: SOT/3/2007

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 
O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 60 000 EURO

1) Zamawiający

Zamawiającym jest: Śląska Organizacja Turystyczna.

Adres: 40-085 Katowice, ul. Mickiewicza 29.

Telefon: (032) 207 207 1.

Telefaks: (032) 207 207 2.

Witryna www: http://www.silesia-sot.pl

Godziny urzędowania od 8.00 do 16.00

NIP: 9542494931, Regon: 278334010

2) Tryb postępowania

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 60.000 Euro, z zachowaniem zasad określonych ustawą z dnia 
29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych, (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz.1163 z późniejszymi zmianami), dalej zwana pzp.

3) Przedmiot zamówienia (CPV 28527420-2 znaki drogowe)

Przedmiotem zamówienia jest „Oznakowanie drogowe samochodowego Szlaku Zabytków Techniki w województwie śląskim”.

W szczególności przedmiotem zamówienia jest: wykonanie wraz z montażem (instalacją) we wskazanych przez Zamawiającego miejscach drogowych znaków informacyjnych, których wykaz oraz parametry techniczno - jakościowe zostały określone w załączniku nr l do niniejszej specyfikacji („Szczegółowa Specyfikacja Techniczna"). Ogólną lokalizację i rodzaje znaków zawiera załącznik nr 2 do SIWZ. Szczegółowa lokalizacja z uzgodnionymi projektami zmiany organizacji ruchu oraz projektami tablic znajduje się do wglądu w siedzibie Śląskiej Organizacji Turystycznej (w godz. 8.00 – 16.00, poniedziałek – piątek).

Oznakowanie musi być wykonane i ustawione zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury  z dn. 3 lipca 2003r w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003r., poz. 2181) i rozporządzeniem Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 roku w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170 z 2002 r. poz. 1393).

Wykonawca przy odbiorze końcowym przedmiotu zamówienia zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu kopie zawiadomień organów zarządzających ruchem oraz innych podmiotów wymienionych w §12 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 
23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177 poz. 1729), a także protokołów kontroli organu zarządzającego ruchem, potwierdzających zgodność wykonanego oznakowania z projektem organizacji ruchem (zgodnie z §12.3 ww Rozporządzenia Ministra Infrastruktury).

Wymagany okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia – minimum 10 lat.

Zamawiający nie dopuszcza do składania ofert wariantowych, tj. ofert przewidujących odmienny niż określony w niniejszej specyfikacji sposób wykonania zamówienia.

Zamawiający nie dopuszcza do składania ofert częściowych. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej i nie przewiduje aukcji elektronicznej. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

Zamawiający nie dopuszcza udziału podwykonawców w realizacji zamówienia.

#### 4)  Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.

Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania informacyjnego dla Wykonawców. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują wyłącznie pisemnie.

Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert. Wyjaśnienia dotyczące SIWZ udzielane będą z zachowaniem zasad określonych w ustawie, w art. 38. Pytania i prośby o wyjaśnienia mogą być przesyłane za pomocą telefaksu. Uważa się je za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona na piśmie przez przekazującego. Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną. Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami  jest:

Agnieszka Sikorska , Adam Zaczkowski: telefon: (032) 207 207 1; faks: (032) 207 207 2;

5) Termin składania ofert.

Oferty należy składać do dnia 19 lipca 2007r., do godz. 9.00, w głównej siedzibie Zamawiającego pod adresem: Śląska Organizacja Turystyczna, ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice (wieża B, pok. 2.71, w godz. 8.00 – 16.00). Również oferta wysłana pocztą musi zostać dostarczona do Zamawiającego we wskazanym wyżej terminie.

6) Termin realizacji zamówienia.

Wymagany termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 15 października 2007r.

7) Termin związania ofertą.

1. Wymagany termin związania z ofertą: 30 dni.

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

8) Termin podpisania umowy.

Zamawiający powiadomi na piśmie o wynikach postępowania wszystkich Wykonawców, którzy złożyli ofertę. Wybrany Wykonawca zostanie poinformowany o miejscu i terminie podpisania umowy. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą nie wcześniej niż 7 dni licząc od dnia ogłoszenia wyników postępowania.

9) Informacja o warunkach jakie muszą spełniać Wykonawcy.

1. Wykonawca musi spełniać warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy.

2. Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na postawie art. 24 ustawy pzp.

3. Wykonawca wykonał w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, przynajmniej trzy usługi zbliżone co do przedmiotu i zakresu do niniejszego zamówienia tj. wykonanie i montaż znaków drogowych, w tym jednej usługi o wartości minimum 120.000 zł. brutto.

4. Posiada aprobatę techniczną na stałe odblaskowe znaki drogowe.

5. Posiada Krajowy Certyfikat Zgodności upoważniający do oznakowania znaków znakiem 
budowlanym B.

Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawcy zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”. Nie spełnienie wyżej wymienionych warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

10) Wymagane dokumenty i oświadczenia.

Od Wykonawców ubiegających się o przyznanie zamówienia wymaga się następujących dokumentów i oświadczeń:

1.   Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2. Stosowne pełnomocnictwo w sytuacjach, w których uprawnienie do podpisania oferty nie wynika z załączonego dokumentu wymienionego w pkt. 10 ppkt. 1. SIWZ. W przypadku złożenia kserokopii pełnomocnictwo musi być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby udzielające pełnomocnictwa.

3.   Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie przynajmniej trzech usług, zbliżonych co do przedmiotu i zakresu niniejszego zamówienia tj. wykonanie i montaż znaków drogowych, w tym co najmniej jednej o wartości minimum 120 000 zł brutto, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi zostały wykonane należycie.

Wykaz należy sporządzić według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ.

4. Oświadczenie o spełnieniu warunków wynikających z art. 22 ust.1 ustawy, zawarte w formularzu ofertowym.

5. Kserokopię aprobaty technicznej na stałe odblaskowe znaki drogowe.

6. Kserokopię Krajowego Certyfikatu Zgodności upoważniającego do oznakowania znaków znakiem budowlanym B.

Wszystkie dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginałów lub czytelnych kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem i podpisane przez osoby uprawnione do występowania w imieniu Wykonawcy.

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Z chwilą ustanowienia pełnomocnika istnieje obowiązek załączenia pełnomocnictwa z podaniem jego zakresu. Każdy podmiot oferty wspólnej (np. konsorcjum) zobowiązany jest dołączyć dokumenty wymienione w pkt. 10 ppkt 1, 2, 4. Pełnomocnik zobowiązany jest dołączyć wszystkie dokumenty wymienione w pkt. 10 SIWZ. Jeżeli oferta Wykonawców, wspólnie ubiegających się o zamówienie, została wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. W przypadku gdy Wykonawca pragnie zastrzec, przed dostępem dla innych uczestników postępowania, informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dn. 16 kwietnia 1993r o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, do oferty winien dołączyć wykaz informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa podając precyzyjnie nazwę dokumentu i numer strony oraz podstawę prawną tajemnicy. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

11) Opis sposobu obliczania ceny

Cena podana w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem usługi, m. in.:

a) koszt wykonania znaków drogowych,

b) koszt transportu na miejsca montażu (instalacji),

c) koszt montażu (instalacji),

d) koszt opracowanego we własnym zakresie, uzgodnionego i zatwierdzonego przez właściwy organ zarządzający ruchem projektu oznakowania i organizacji ruchu na czas trwania robót.

e) inne koszty towarzyszące, np. ubezpieczenie, opłaty dodatkowe itp.

Cena musi być podana w wysokości brutto (liczbowo i słownie), w wysokości netto i podatek VAT.

12) Opis sposobu przygotowania oferty

1. Wykonawcy przygotują i przedstawią swoje oferty zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Oferta powinna być sporządzona na druku „FORMULARZ OFERTOWY" stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej specyfikacji  lub w zgodzie z nim.

2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

3. Wymaga się, by oferta była przygotowana na piśmie, w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści.

4. Ofertę należy sporządzić w języku polskim pod rygorem nieważności. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

5. Wymaga się, by oferta była dostarczona w zamkniętym opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania, i opisana następująco:

Oferta „Oznakowanie drogowe samochodowego Szlaku Zabytków Techniki w województwie śląskim” nr sprawy: SOT/3/2007. Nie otwierać przed 19.07.2007r godz. 9.15.

6. Wymaga się, by oferta była podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy. Osoby te powinny być wymienione w aktualnych dokumentach rejestracyjnych firmy. Oferta może być również podpisana przez osobę(y), która otrzymała stosowne pełnomocnictwa od osób, o których mowa powyżej. W takim przypadku należy dołączyć pełnomocnictwo. Podpisy wyżej określonych osób złożone będą na formularzu oferty oraz na wszystkich załączonych dokumentach, z wyjątkiem oryginałów zaświadczeń.

7.  Wszystkie strony oferty (formularz ofertowy i załączniki) powinny być parafowane oraz ponumerowane. Niespełnienie wymagań określonych w niniejszym punkcie nie będzie skutkowało odrzuceniem oferty. W takim przypadku Zamawiający nie będzie jednak ponosił odpowiedzialności na ewentualne zarzuty dotyczące zdekompletowania oferty.

8.  Wymaga się, aby wszelkie poprawki były dokonane w sposób czytelny i dodatkowo opatrzone datą dokonania poprawki oraz parafą osoby podpisującej ofertę.

9. Składane kserokopie, uważane będą za dokument wiarygodny, jeśli będą czytelne i zostaną poświadczone za zgodność z oryginałem, przez osoby podpisujące ofertę. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki w tekście oferty zawiadamiając o tym Wykonawcę.

10. Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, ze uczyni to przed terminem składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.

11. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta należy opatrzyć napisem ZMIANA.

12. Powiadomienie o wycofaniu oferty powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywane to powiadomienie należy opatrzyć napisem WYCOFANIE.

13) Otwarcie ofert.

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19 lipca 2007r. o godz. 9.15. w siedzibie Zamawiającego, ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice, wieża B, II piętro, pokój 2.71. Otwarcie ofert jest jawne. 
2. Po otwarciu każdej z ofert podane będą: imię i nazwisko, nazwa (firma) oraz adres (siedziba) Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia publicznego, okresu gwarancji oraz warunków płatności zawartych w ofercie.

3.  Informacje ogłaszane w trakcie otwarcia ofert zostaną doręczone Wykonawcom nieobecnym, jednak wyłącznie na ich wniosek.

4. Oferty będą otwierane w kolejności ich składania.

14) Kryteria oceny ofert

O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będzie wskazane niżej kryterium:

Cena brutto 100%.

Formuła oceny:

Najniższa cena ofertowa

C =	-------------------------------------------	x 100 pkt

Cena oferty badanej

Najkorzystniejszą będzie oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów.

15) Zawarcie umowy

Zamawiający powiadomi na piśmie o wynikach postępowania wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty.

1.  Jeżeli Zamawiający dokona wyboru oferty, umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zostanie zawarta z Wykonawcą, który spełni wszystkie przedstawione wymagania oraz, którego oferta okaże się najkorzystniejsza.

2. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej, w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku postępowania. O miejscu i dokładnym terminie zawarcia umowy Zamawiający powiadomi niezwłocznie wybranego Wykonawcę.

3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy.

16) Istotne postanowienia do umowy

Istotne postanowienia umowy stanowią załącznik nr 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W ich treści podano wszelkie istotne dla Zamawiającego warunki realizacji zamówienia.

Wykonawcy zobowiązani są do akceptacji warunków umownych określonych w załączniku nr 4 do niniejszej specyfikacji poprzez oświadczenie zawarte w formularzu ofertowym – załącznik nr 3 do SIWZ.

17) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1)   Zasady wnoszenia

Od Wykonawcy, który wygra przetarg wymagane będzie złożenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w wysokości 10% ceny ofertowej. Zabezpieczenie powinno być wniesione w jednej z następujących form:

a) pieniądzu;

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

c) gwarancjach bankowych;

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy muszą być złożone najpóźniej w dniu podpisania umowy.

2) Zasady zwrotu zabezpieczenia

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w trybie określonym w istotnych postanowieniach umowy.

18) Informacje dotyczące rozliczenia

Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w walucie PLN.

19) Środki ochrony prawnej.

W toku postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy przysługuje środek ochrony prawnej określony w dziale VI Rozdziale 1 i 2 ustawy.

20) Lista załączników do SIWZ.

Wymienione niżej załączniki stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Szczegółowa specyfikacja techniczna – załącznik nr 1.

- Podział zadania na obszary (oznakowanie dla poszczególnych atrakcji) wraz z wykazem ilości 
i rodzajów znaków i ich ogólnej lokalizacji w każdym obszarze – załącznik nr 2.

- Wzór formularza ofertowego wraz z oświadczeniem Wykonawcy i wykazem załączonych do oferty dokumentów– załącznik nr 3.

- Istotne postanowienia umowy - załącznik nr 4.

- Wzór formularza wykazu wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenia zamówienia, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 3 usług, zbliżonych co do przedmiotu i zakresu niniejszego zamówienia tj. wykonanie i montaż znaków drogowych, w tym co najmniej jednej o wartości minimum 120 000 zł brutto – zał. nr 5 SIWZ.

Zatwierdzam:

Marian Ormaniec – Prezes ŚOT

Roman Bargieł – Wiceprezes ŚOT

Katowice, dnia 11 lipca 2007 r.

Załącznik nr l do SIWZ

SOT/3/2007

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna

/ SST /

1. Wstęp.

  - Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wszystkie materiały oraz procesy technologiczne użyte w czasie realizacji przedmiotu zamówienia muszą odpowiadać wymaganiom odpowiednich norm i zapewniać bezpieczeństwo dla użytkowników ruchu drogowego poprzez bardzo dobrą czytelność oznakowania w każdych warunkach atmosferycznych przez całą dobę. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, za prawidłowe oznakowanie robót oraz bezpieczeństwo ruchu na drodze w trakcie prowadzenia robót. Warunkiem prowadzenia robót jest posiadanie przez Wykonawcę, opracowanego własnym staraniem i na własny koszt, uzgodnionego i zatwierdzonego przez właściwy organ zarządzający ruchem, projektu oznakowania i organizacji ruchu na czas trwania robót.

  - Ogólne wymagania dotyczące znaków drogowych.

Każdy dostarczony i zamontowany znak drogowy musi być oznakowany znakiem budowlanym B lub znakiem CE – zgodnie z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych   (Dz. U. Nr 92 poz. 881z dnia 30 kwietnia 2004 r. z późn. zmianami) oraz musi posiadać Krajowy Certyfikat Zgodności na stałe pionowe znaki drogowe upoważniający do oznakowywania ich znakiem budowlanym “B”.

Zamawiający nie dopuści do zamontowania znaków drogowych pionowych nie posiadających oznakowania jw.

2.  Materiały

2.1 Wymagania ogólne

Każdy materiał zastosowany do wykonania znaków drogowych pionowych, łącznie z konstrukcją wsporczą musi być zgodny z dokumentacją projektową i posiadać deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z normą lub aprobatą techniczną lub dokument równoważny.

2.2  Lico znaku

Lico znaku należy wykonać z samoprzylepnej folii odblaskowej. Folie odblaskowe zastosowane do wykonania lic znaków muszą posiadać ważne aprobaty techniczne, potwierdzające ich własności fotometryczne i kolorymetryczne.

Na lica znaków należy stosować typ 2 folii odblaskowej, która winna być nanoszona na tarcze znaków wykonanych z blachy ocynkowanej ogniowo. Okres gwarancji na folie odblaskowe typu 2 powinien wynosić nie mniej niż  10 lat. Folie powinny charakteryzować się w momencie odbioru, w trakcie i na koniec okresu gwarancji, określonymi w aprobacie wartościami parametrów fotometrycznych oraz pełnym związaniem się z tarczą znaku. Niedopuszczalne są lokalne niedoklejenia, odklejenia lub odstawanie folii na jej powierzchni. Połączenie folii z tarczą powinno uniemożliwić odklejenie od tarczy bez jej zniszczenia.

W każdym przypadku zastosowania więcej niż jednego rodzaju folii, muszą być one ze sobą zgodne pod względem chemicznym, tak aby zachowany był żądany okres trwałości.

  - Tarcza znaku drogowego pionowego

Tarcza znaku powinna być płaskim równym, gładkim i sztywnym podłożem, umożliwiającym pełne związanie folii z tarczą znaków w okresie gwarancji oraz stanowić dla lica znaku trwałe nieskorodowane podłoże o trwałości nie mniejszej niż trwałość folii, z której wykonane jest lico znaku. Tarcza znaku nie powinna posiadać pofałdowań, lokalnych wgnieceń, ubytków lub nierówności ani osłabiających nacięć lub przewężeń w narożach. Winna być ona wykonana z blachy ocynkowanej ogniowo, zabezpieczonej w sposób zapewniający jakość i trwałość wykonanego oznakowania minimum przez okres gwarancji.

- Wymiary znaków drogowych pionowych winny być zgodne z zasadami instrukcji o znakach drogowych pionowych,

- Tarcze znaków, których wymiary nie uzasadniają podziału ich na mniejsze elementy, powinny być wykonane jako jednolite, z podwójnie zagiętymi na całym obwodzie krawędziami.

- W przypadku konieczności wykonywania tarczy znaku z elementów, szczeliny między nimi nie powinny być większe niż 0,8mm. Pionowe i poziome szczeliny nie mogą przecinać liter i symboli.

- Tarcze znaków powinny być usztywnione tak, aby zagwarantować tablicy wielkość trwałego i chwilowego ugięcia zgodnie z klasą TDB3 wg PN EN 12899-1:2001, tj. dla chwilowego -10mm/m, dla trwałego- 2mm/m. Oznacza to, że tarcze znaków muszą spełniać warunek płaskości tak, aby maksymalne odkształcenia mierzone łatą 2m nie przekraczało 4mm.

- Tylne strony tarcz znaków powinny być odtłuszczone, zabezpieczone antykorozyjnie i pomalowane warstwą lakieru o barwie jasnoszarej np.: wg RAL 7038 i współczynniku luminancji w zakresie od 0,08 do 0,10 , w sposób zapewniający ich odporność na korozję w żądanym okresie gwarancji.

- Znaki powinny być zamontowane w takiej odległości od krawędzi jezdni, na takiej wysokości i w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożenia bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego i minimalizować je w przypadku najechania na znak i konstrukcję wsporczą. Konstrukcja wsporcza znaków E-22b powinna być zlokalizowana możliwie jak najdalej od jezdni w granicach pasa drogowego lub być osłonięta barierą ochronną.

  - Konstrukcja wsporcza znaku

Konstrukcja wsporcza znaku musi być zaprojektowana i wykonana w sposób gwarantujący stabilne i prawidłowe ustawienie i eksploatację znaku.

Dla znaków E-22b (znaki duże) winny to być konstrukcje kratowe z rur stalowych, ocynkowanych ogniowo. Należy ją wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, uwzględniającą wymiary znaku. Konstrukcja wsporcza znaku musi być wykonana w sposób ograniczający zagrożenie uczestników ruchu przy najechaniu na nią. Konstrukcje wsporcze winny być wykonane w postaci kratownic lub konstrukcji kratowych przestrzennych. Do konstrukcji wsporczych można stosować następujące materiały:

- Rury ocynkowane ze szwem gładkie o średnicy Ø 76,1 x 4 mm zgodne z PN -H74200

- Pręty o średnicy Ø 14-20 mm,

- Inne materiały, których zastosowanie zostało przedstawione w projektach konstrukcyjnych.

Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku wynoszą:

- Odchyłka od pionu -nie więcej niż ± 1%,

Konstrukcje wsporcze należy zabezpieczyć antykorozyjnie zgodnie z PN -E-04500:1993.

Konstrukcje wsporcze znaków E-22a i E-22b (odmiana mała) powinny być zamontowane na dwóch słupkach stalowych o średnicy Ø 60,3 mm i grubości ścianki minimum 2,9 mm, z typowych rur cynkowanych ogniowo.

Konstrukcje wsporcze znaków E-9 należy zamontować na pojedynczym słupku o parametrach jw.

    - Materiały i elementy do montażu znaków

Zamocowanie tarcz oznakowania kierunkowego do konstrukcji wsporczych należy wykonywać przy użyciu elementów łączących, uchwytów, śrub, podkładek i nakrętek wykonanych ze stali nierdzewnej kwasoodpornej lub innego materiału równie odpornego na korozję. Uchwyty i elementy łączące w przypadku ich wykonania z blachy stalowej powinny mieć grubość nie mniejszą niż 4,0mm. Elementy złączone powinny posiadać dodatkowe zabezpieczenia przed ich rozkręceniem przez osoby nieupoważnione. Trwałość elementów montażowych powinna być taka jak trwałość znaku, do których mocowania zostały użyte.

    - Fundamentowanie.

Fundamenty pod konstrukcje wsporcze oznakowania kierunkowego należy wykonać z betonu lub betonu zbrojonego, klasy co najmniej B-20. Zbrojenia stalowe będą zgodnie z normą PN-B-03264:1984. Wykonanie i osadzenie kotew fundamentowych będzie zgodne z normą PN-B-03215. Posadowienie fundamentów powinno być wykonane na głębokości zapewniającej stabilność konstrukcji.

3. Technologia produkcji znaków.

  - Nanoszenie lica na tarcze znaku.

Nanoszenie lic na tarcze znaków będzie się odbywać zgodnie z zaleceniami producenta zastosowanych folii odblaskowych typu 2. Tarcze znaków, przed naklejeniem na nie lica z folii typu 2 powinny być dokładnie odtłuszczone i odpowiednio przygotowane. Krawędzie folii odblaskowej typu 2, z których wykonano lico znaku muszą być zabezpieczone przed penetracją zanieczyszczeń poprzez założenie szczelnej ramki.

Zastosowana folia odblaskowa typu 2 do wykonania lic znaków powinna wykazywać pełne związanie z tarczą znaku przez cały deklarowany okres trwałości znaku. Niedopuszczalne są lokalne niedoklejenia, odklejenia, złuszczenia lub odstawanie lica znaku na krawędziach lub na powierzchni tarczy znaku. Adhezja folii do powierzchni tarczy znaku powinna uniemożliwić odklejenie lub oderwanie folii od tarczy.

  - Wykonywanie treści znaku

Technologia nanoszenia treści na licach znaków powinna być zgodna z zaleceniami producenta zastosowanych folii odblaskowych typu 2 .

Technologia wykonania  treści na licach znaków :

-  dla  znaków o licu wykonanym z folii  typu 2 – naklejenie na białej folii odblaskowej transparentnej, barwionej folii z wyciętymi w niej ploterem napisami i symbolami.

W każdym przypadku, zastosowane folie maja być chemicznie wzajemnie kompatybilne, tak aby wymagany okres trwałości znaku nie był krótszy niż 10 lat dla lic wykonanych z folii typu 2 , naniesionych na tarcze z blachy ocynkowanej ogniowo .

  - Cechy identyfikacyjne znaku

Każdy znak powinien posiadać naniesione na rewersie, w dolnym, bliższym jezdni rogu w sposób trwały i czytelny następujące informacje:

- nazwę producenta lub dostawcy znaku,

- datę produkcji znaku z podaniem miesiąca i roku,

- nazwę lub znak handlowy producenta i typ zastosowanej folii odblaskowej,

- okres gwarancji znaku , odpowiedni dla typu zastosowanej folii odblaskowej,

- numer znaku zgodny z dokumentacją projektową,

- numer normy tj. PN EN 12899-1:2001,

- oraz napis :

„Inwestor : Śląska Organizacja Turystyczna ( logo )

Dofinansowano ze środków Ministerstwa Gospodarki”

- Wykonanie oznakowania

Oznakowanie kierunkowe należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. Nad organizacją prac ziemnych i montażowych sprawował będzie nadzór przedstawiciel Zamawiającego. Tarcze znaku nie mogą być w żadnym przypadku wiercone na wylot z uszkodzeniem lica to znaczy powinny być klasy P3 wg PN-EN 12899-1:2001. Ze względu na obróbkę krawędzi znaku powinny być klasy E2 to znaczy zabezpieczone profilem.

Załatwienie wszelkich spraw formalno–prawnych związanych z uzyskaniem zgody na wejście w  pas drogowy (jego zajęcie) wraz z ewentualnymi  kosztami z tego tytułu leży po stronie Wykonawcy robót, który winien również posiadać zatwierdzony projekt organizacji ruchu na czas robót z tym związanych.

Wykonawca po zakończeniu robót przekaże Zamawiającemu wszystkie dokumenty związane z wprowadzeniem organizacji ruchu, w tym kopii zawiadomień o których mowa w § 12. ust. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz warunków wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz.U.03.177.1729) oraz protokoły kontroli organu zarządzającego ruchem, potwierdzające zgodność wykonanego oznakowania z projektem organizacji ruchem (zgodnie z §12.3 ww. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury).

Kontrola jakości robót

Zgodność wykonania oznakowania kierunkowego i jakości robót z wymaganiami postawionymi w SST będzie przedmiotem nadzoru i odbioru przez przedstawiciela Inwestora. Przewidziane są następujące badania znaków:

-    zgodność wykonania oznakowania  z dokumentacją techniczną i warunkami kontraktu

- prawidłowość ustawienia znaków i konstrukcji wsporczych ,

- prawidłowość wykonania fundamentów ,

- korozyjność wszystkich elementów znaku -ocena wizualna 1 raz w roku,

- jakość przyklejenia folii lica znaku do tarczy znaku -przed odbiorem, po upływie każdych kolejnych 3  latach eksploatacji i na pół roku przed upływem okresu gwarancji,

- Instrukcje i gwarancje.

Wykonawca znaków powinien określić trwałość wyrobów, warunki gwarancji, instrukcję montażu, szczegółowe dane o ewentualnych ograniczeniach w stosowaniu wyrobów oraz zasady ich konserwacji.

Wymaga się aby Wykonawca udzielił gwarancji nie krótszych niż:

- dla znaków z licem folii typu 2  na tarczach wykonanych z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo -10 lat

- dla konstrukcji wsporczej -10  lat.

Gwarancje dla właściwości folii odblaskowych winny być potwierdzone gwarancjami przedstawionymi przez producenta lub dostawcę folii odblaskowych.

Przedmiotem gwarancji są parametry techniczne konstrukcji wsporczych takie jak:

- trwałość i sztywność konstrukcji,

- trwałość połączeń,

- trwałość zabezpieczenia antykorozyjnego, odpowiednia do przewidywanych stosownymi normami,

Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych powstałych nie z winy Wykonawcy.

- Normy i dokumenty związane

PN - N - 01255:2992 - Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa.

PN - 63/B-06251       - Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne

PN - 71/H-04651       - Ochrona prze korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności

korozyjnej środowisk.

PN - 89/1070/02        - Ochrona przed korozją. Powłoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe.

PN - 75/H-84019 - Stal węglowa konstrukcyjna, wyższej jakości ogólnego przeznaczenia.

Gatunki.

PN - 88/C-81556 - Wyroby lakierowe. Badanie odporności powłok lakierowych na działanie

zmiennych temperatur.

PN - 86/H-04623 - Ochrona przed korozją. Pomiar grubości powłok metalowych metodami

nieniszczącymi. Metoda magnetyczna.

PN - 79/H-87070 - Ochrona przed korozją. Pokrycia lakierowane.

PN - 88/B-06250 - Beton zwykły.

PN - 81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia

statyczne i projektowe.

- inne dokumenty i normy związane.

- Zbiorczy wykaz znaków drogowych stanowiących przedmiot zamówienia.

| Kategoria znaku | Wymiary | Ilość sztuk | Ilość słupków Ø 60 |
| --- | --- | --- | --- |
| E-9 | 1000x300 | 2 | 1 |
| E-22b | 1000x250 | 2 | 4 |
| E-22b | 1250x250 | 1 | 2 |
| E-22b | 1350x250 | 2 | 2 |
| E-22b | 1400x250 | 1 | 2 |
| E-22b | 1500x250 | 5 | 10 |
| E-22b | 1550x250 | 2 | 2 |
| E-22b | 1600x250 | 2 | 4 |
| E-22b | 1650x250 | 2 | 4 |
| E-22b | 1700x250 | 7 | 14 |
| E-22a | 1750x250 | 1 | 2 |
| E-22b | 1750x250 | 3 | 6 |
| E-22a | 1800x250 | 1 | 2 |
| E-22b | 1800x250 | 10 | 20 |
| E22a | 1850x250 | 4 | 8 |
| E-22b | 1850x250 | 9 | 16 |
| E-22a | 1900x250 | 2 | 4 |
| E-22b | 1900x250 | 4 | 8 |
| E-22a | 1950x250 | 27 | 32 |
| E-22b | 1950x250 | 3 | 6 |
| E-22a | 2000x250 | 60 | 94 |
| E-22b | 2000x250 | 22 | 34 |
| E-22a | 2020x250 | 10 | 16 |
| E-22a | 2050x250 | 23 | 38 |
| E-22a | 2100x250 | 40 | 60 |
| E-22b | 2100x250 | 6 | 4 |
| E-22a | 2150x250 | 3 | 4 |
| E-22a | 2200x250 | 40 | 44 |
| E-22b (autostrada) | 3600x3000 | 4 | TYP A |

Szczegółowa lokalizacja znaków wynikająca z projektów organizacji ruchu oraz projekty graficzne znaków udostępnione są do wglądu w siedzibie Śląskiej Organizacji Turystycznej, ul. Mickiewicza 29 w Katowicach (godz. 8.00-16.00).

- Rysunki konstrukcji wsporczych dla drogowych znaków informacyjnych.

- Przykładowy wygląd tablic E-22a i E-22b.

Załącznik nr 2 do SIWZ

SOT/3/2007

Podział zadania na obszary (poszczególne atrakcje turystyczne) wraz z wykazem ilości i rodzajów znaków oraz ich ogólnej lokalizacji w każdym obszarze.

Zestawienie znaków drogowych pionowych.

Tabela 1.

| Obiekt | Lokalizacja tablicy | j.m. szt. | Rodzaj tablicy | Wymiar tablicy (b x h) | Konstrukcja wsporcza |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MUZEUM PRODUKCJI ZAPAŁEK W CZĘSTOCHOWIE |  |  |  |  |  |
| 1_01 | Al.Wojska Polskiego | 1 | E-22a | 1950x250 | 2 x ø 60 |
| 1_02 | Al.Wojska Polskiego | 1 | E-22a | 1950x250 | 2 x ø 60 |
| 1_03 | Al.Wojska Polskiego | 1 | E-22a | 1950x250 | 2 x ø 60 |
| 1_04 | Al.Jana Pawła II | 1 | E-22a | 1950x250 | 2 x ø 60 |
| 1_05 | ul.Jana Popiełuszki | 1 | E-22a | 1950x250 | 2 x ø 60 |
| 1_06 | ul.Św.Rocha | 1 | E-22a | 1950x250 | 2 x ø 60 |
| 1_07 | ul.Św.Augustyna | 1 | E-22a | 1950x250 | 2 x ø 60 |
| 1_08 | ul. Św.Barbary | 1 | E-22a | 1950x250 | 2 x ø 60 |
| 1_09 | ul.Krakowska | 1 | E-22b | 1750x250 | 2 x ø 60 |
| 1_10 | ul. R,Mielczarskiego | 1 | E-22b | 1750x250 | 2 x ø 60 |
| 1_11 | DK 78, skrzyżowanie z DK1 w Siewierzu | 1 | E-22a | 1950x250 | 2 x ø 60 |
| 1_12 | DK78, skrzyżowanie z DK1 w Siewierzu | 1 | E-22a | 1950x250 | 2 x ø 60 |
| 1_13 | ul.Towarowa - Zawiercie | 1 | E-22a | 2100x250 | 2 x ø 60 |
| MUZEUM HISTORI KOLEI W CZĘSTOCHOWIE |  |  |  |  |  |
| 2_01 | Al.Wojska Polskiego | 1 | E-22a | 1950x250 | razem z tabl. nr 1_01 |
| 2_02 | Al.Wojska Polskiego | 1 | E-22a | 1950x250 | 2 x ø 60 |
| 2_03 | Al.Wojska Polskiego | 1 | E-22a | 1950x250 | razem z tabl. nr 1_03 |
| 2_04 | Al.Jana Pawła II | 1 | E-22a | 1950x250 | 2 x ø 60 |
| 2_05 | ul.Św.Rocha | 1 | E-22a | 1950x250 | razem z tabl. nr 1_06 |
| 2_06 | ul.Św.Augustyna | 1 | E-22a | 1950x250 | razem z tabl. nr 1_07 |
| 2_07 | ul.Św.Barbary | 1 | E-22a | 1950x250 | razem z tabl. nr 1_08 |
| 2_08 | ul.Kaziemierz Pułaskiego | 1 | E-22b | 1750x250 | 2 x ø 60 |
| 2_09 | ul.Kaziemierza Pułaskiego | 1 | E-22a | 1750x250 | 2 x ø 60 |

| SZTOLNIA CZARNEGO PSTRĄGA W TARNOWSKICH GÓRACH |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3_01 | ul. Repecka, Tarnowskie Góry | 1 | E-22b | 1500x250 | 2 x ø 60 |
| 3_02 | ul. Witosa, Tarnowskie Góry | 1 | E-22b | 1500x250 | 2 x ø 60 |
| 3_03 | ul. Gliwicka (DK-78), Tarn. G. | 1 | E-22b | 1800x250 | 2 x ø 60 |
| 3_04 | ul. Gliwicka (DK-78), Tarn. G. | 1 | E-22b | 2000x250 | 2 x ø 60 |
| 3_05 | ul. Bytomska (DK-94), Wieszowa | 1 | E-22a | 2100x250 | 2 x ø 60 |
| 3_06 | ul. Bytomska (DK-94), Karchowice | 1 | E-22a | 2200x250 | 2 x ø 60 |
| 3_07 | ul. Gliwicka (DK-78), Tarn. G. | 1 | E-22a | 2000x250 | 2 x ø 60 |
| 3_08 | ul. Gliwicka (DK-78), Tarn. G. | 1 | E-22a | 2200x250 | 2 x ø 60 |
| 3_09 | ul. Obwodowa (DK-11), Tarn. G. | 1 | E-22a | 2200x250 | 2 x ø 60 |
| 3_10 | ul. Obwodowa (DK-11), Tarn. G. | 1 | E-22a | 2100x250 | 2 x ø 60 |
| 3_11 | ul. Obwodowa (DK-78), Tarn. G. | 1 | E-22a | 2100x250 | 2 x ø 60 |
| 3_12 | ul. Korola (DK-11), Tarn. G. | 1 | E-22a | 2100x250 | 2 x ø 60 |
| 3_13 | ul Towarowa, Zawiercie | 1 | E22a | 2100x250 | razem z tabl. 1_13 |
| ZABYTKOWA KOPALNIA RUD SREBRONOŚNYCH W TARNOWSKICH GÓRACH |  |  |  |  |  |
| 4_01 | ul. Szczęść Boże, Tarnowskie G. | 1 | E-22b | 1500x250 | 2 x ø 60 |
| 4_02 | ul. Gliwicka (DK-78), Tarn. G. | 1 | E-22b | 1400x250 | 2 x ø 60 |
| 4_03 | ul. Gliwicka (DK-78), Tarn. G. | 1 | E-22b | 2000x250 | razem z tabl. nr 3_07 |
| 4_04 | ul. Obwodowa (DK-11), Tarn. G. | 1 | E-22a | 2200x250 | razem z tabl. nr 3_09 |
| 4_05 | ul. Obwodowa (DK-11), Tarn. G. | 1 | E-22a | 2100x250 | razem z tabl. nr 3_10 |
| 4_06 | ul. Obwodowa (DK-78), Tarn. G. | 1 | E-22a | 2100x250 | razem z tabl. nr 3_11 |
| 4_07 | ul. Korola (DK-11), Tarn. G. | 1 | E-22a | 2100x250 | razem z tabl. nr 3_12 |
| 4_08 | ul. Długa, Bytom | 1 | E-22a | 1950x250 | 2 x ø 60 |
| 4_09 | ul. Unii Europejskiej, Radzionków | 1 | E-22a | 2100x250 | 2 x ø 60 |
| 4_10 | ul. Kużaja, Radzionków | 1 | E-22a | 2050x250 | 2 x ø 60 |
| 4_11 | ul. Repecka, Tarnowskie Góry | 1 | E-22a | 2200x250 | 2 x ø 60 |
| 4_12 | ul. Gliwicka (DK-78), Tarn. G. | 1 | E-22a | 2200x250 | 2 x ø 60 |
| 4_13 | ul. Gliwicka (DK-78), Tarn. G. | 1 | E-22a | 2000x250 | razem z tabl. nr 3_04 |
| 4_14 | ul. Nałkowskiej, Radzionków | 1 | E-22a | 2200x250 | 2 x ø 60 |
| ZABYTKOWA STACJIA WODOCIĄGOWA ”ZAWADA” W KARCHOWICACH |  |  |  |  |  |
| 5_01 | ul. Bytomska (DK-94), Karchowice | 1 | E-22b | 2000x250 | 2 x ø 60 |
| 5_02 | ul. Gliwicka, Boniowice | 1 | E-22b | 2000x250 | 2 x ø 60 |
| 5_03 | ul. Gliwicka (DK-78), Wieszowa | 1 | E-22b | 2000x250 | 2 x ø 60 |
| 5_04 | ul. Gliwicka (DK-78), Wieszowa | 1 | E-22b | 2000x250 | 2 x ø 60 |
| 5_05 | ul. Gliwicka (DK-78), Tarn. G. | 1 | E-22a | 2200x250 | razem z tabl. nr 4_12 |
| 5_06 | ul. Repecka, Tarnowskie Góry | 1 | E-22a | 2200x250 | razem z tabl. nr 4_11 |
| 5_07 | ul. Tarnogórska (DK-78), Szarsza | 1 | E-22b | 2000x250 | 2 x ø 60 |
| 5_08 | DK-88, Gliwice | 1 | E-22a | 2200x250 | 2 x ø 60 |
| 5_09 | Łącznica DK-88 – DK-78, Gliwice | 1 | E-22a | 2200x250 | 2 x ø 60 |
| 5_10 | ul. Portowa, Gliwice | 1 | E-22a | 2200x250 | 2 x ø 60 |
| MUZEUM CHLEBA W RADZIONKOWIE |  |  |  |  |  |
| 6_01 | ul. Nałkowskiej, Radzionków | 1 | E-22b | 1500x250 | 2 x ø 60 |
| 6_02 | ul. Nałkowskiej, Radzionków | 1 | E-22b | 1500x250 | 2 x ø 60 |
| 6_03 | ul. Unii Europejskiej w Radzionkowie | 1 | E-22a | 1900x250 | 2 x ø 60 |
| 6_04 | ul. Długa, Radzionków | 1 | E-22a | 2100x250 | 2 x ø 60 |
| 6_05 | ul. Strzelców Bytoms. (DK-11), Radz. | 1 | E-22a | 2100x250 | 2 x ø 60 |
| 6_06 | ul. Obwodowa (DK-78), Tarn. G. | 1 | E-22a | 2100x250 | 2 x ø 60 |
| 6_07 | ul. Gliwicka (DK-78), Tarn. G. | 1 | E-22a | 2150x250 | 2 x ø 60 |
| 6_08 | ul. Gliwicka (DK-78), Tarn. Góry | 1 | E-22a | 2200x250 | razem z tabl. nr 3_08 |
| 6_09 | ul. Podmiejska, Bytom | 1 | E-22b | 1800x250 | 2 x ø 60 |
| 6_10 | ul. Podmiejska, Bytom | 1 | E-22a | 2000x250 | 2 x ø 60 |
| 6_11 | Al. Jana Pawła II (DW-911), Piekary Śl. | 1 | E-22b | 1700x250 | 2 x ø 60 |
| 6_12 | Al. Jana Pawła II (DW-911), Piekary Śl. | 1 | E-22b | 1700x250 | 2 x ø 60 |
| 6_13 | ul. Strzelców Bytoms. (DK-11), Bytom | 1 | E-22b | 1800x250 | 2 x ø 60 |
| 6_14 | ul. Strzelców Bytoms. (DK-11), Bytom | 1 | E-22a | 2100x250 | 2 x ø 60 |
| 6_15 | ul. Zabrzańska (DW-925), Bytom | 1 | E-22a | 2000x250 | 2 x ø 60 |
| GÓRNOŚLĄSKIE KOLEJE WĄSKOTOROWE W BYTOMIU |  |  |  |  |  |
| 7_01 | ul. Zabrzańska (DW-925), Bytom | 1 | E-22b | 1550x250 | 2 x ø 60 |
| 7_02 | ul. Zabrzańska (DW-925), Bytom | 1 | E-22b | 1550x250 | razem z tabl. nr 7_01 |
| 7_03 | ul. Zabrzańska (DW-925), Bytom | 1 | E-22a | 2000x250 | 2 x ø 60 (podwiesić) |
| 7_04 | pl. Wolskiego, Bytom | 1 | E-22b | 1250x250 | 2 x ø 60 |
| 7_05 | ul. Strzelców Bytomskich. (DK-11), Bytom | 1 | E-22a | 1950x250 | 2 x ø 60 |
| 7_06 | ul. Podmiejska, Bytom | 1 | E-22a | 2200x250 | 2 x ø 60 |
| 7_07 | ul. Nałkowskiej, Bytom | 1 | E-22a | 2200x250 | 2 x ø 60 |
| 7_08 | ul. Nałkowskiej, Radzionków | 1 | E-22a | 2200x250 | razem z tabl. nr 4_14 |
| 7_09 | DTŚ, Ruda Śląska | 1 | E-22a | 2200x250 | 2 x ø 60 |
| 7_10 | ul. Dworcowa, Ruda Śląska | 1 | E-22a | 2200x250 | 2 x ø 60 |
| DWORZEC PKP W SOSNOWCU |  |  |  |  |  |
| 8_01 | ul. Parkowa, Sosnowiec | 1 | E-22b | 1700x250 |  |
| 8_02 | ul. Grota-Roweckiego, Sosnowiec | 1 | E-22b | 1700x250 | 2 x ø 60 |
| 8_03 | DK-86, Sosnowiec | 1 | E-22b | 2000x250 | 2 x ø 60 |
| 8_04 | Łącznica DK-86 – G.-Roweckiego., Sosnowiec | 1 | E-22b | 1700x250 | 2 x ø 60 |
| 8_05 | DK-86, Sosnowiec | 1 | E-22b | 1650x250 | 2 x ø 60 |
| 8_06 | Łącznica DK-86 – G.-Roweckiego., Sosnowiec | 1 | E-22b | 1700x250 | 2 x ø 60 |
| 8_09 | DK-78, skrzyżowanie z DK 1 w Siewierzu | 1 | E-22a | 1950x250 | razem z tabl. nr 1_11 |
| 8_10 | DK-78, skrzyżowanie z DK 1 w Siewierzu | 1 | E-22a | 1950x250 | razem z tabl. nr 1_12 |
| 8_11 | ul. Towarowa, Zawiercie | 1 | E-22a | 2100x250 | razem z tabl. nr 1_13 |
| CENTRALNE MUZEUM POŻARNICTWA W MYSŁOWICACH |  |  |  |  |  |
| 9_01 | ul. Stadionowa, Mysłowice | 1 | E-22b | 1900x250 | 2 x ø 60 |
| 9_02 | ul. Oświęcimska, Mysłwice | 1 | E-22b | 1900x250 | 2 x ø 60 |
| 9_03 | ul. Lwowska, Katowice | 1 | E-22b | 2100x250 | 2 x ø 60 |
| 9_04 | ul. Oswobodzenia, Katowice | 1 | E-22a | 2200x250 | 2 x ø 60 (podwiesić) |
| 9_06 | ul. Bagienna (DK-79), Katowice | 1 | E-22b | 2100x250 | 2 x ø 60 |
| GALERIA „SZYB WILSON” W KATOWICACH |  |  |  |  |  |
| 10_01 | ul. Szopienicka, Katowice | 1 | E-22a | 2100x250 | 2 x ø 60 |
| 10_02 | ul. Szopienicka, Katowice | 1 | E-22a | 2100x250 | 2 x ø 60 |
| 10_03 | ul. Murckowska (DK-86), Katowice | 1 | E-22a | 2050x250 | 2 x ø 60 |
| 10_04 | ul. Murckowska (DK-86), Katowice | 1 | E-22a | 2100x250 | 2 x ø 60 |
| 10_07 | ul. Bagienna (DK-79), Katowice | 1 | E-22a | 2100x250 | razem z tabl. nr 9_06 |
| 10_08 | Łącznica DK-79 – ul. Lwowska, K-ce | 1 | E-22a | 2100x250 | 2 x ø 60 |
| 10_09 | ul. Lwowska, Katowice | 1 | E-22a | 2150x250 | 2 x ø 60 (podwiesić) |
| 10_10 | ul. Krakowska, Katowice | 1 | E-22a | 2100x250 | 2 x ø 60 |
| 10_11 | ul. Bagienna (DK-79), Katowice | 1 | E-22a | 2100x250 | 2 x ø 60 |
| 10_12 | ul. Stadionowa, Mysłowice | 1 | E-22a | 2000x250 | 2 x ø 60 |
| OSIEDLE NIKISZOWIEC W KATOWICACH |  |  |  |  |  |
| 11_01 | ul. Szopienicka, Katowice | 1 | E-22b | 2000x250 | 2 x ø 60 |
| 11_02 | ul. Szopienicka, Katowice | 1 | E-22b | 2000x250 | 2 x ø 60 |
| 11_04 | ul. Mysłowicka, Katowice | 1 | E-22a | 2100x250 | 2 x ø 60 |
| 11_05 | ul. Oswobodzenia, Katowice | 1 | E-22a | 2100x250 | 2 x ø 60 |
| OSIEDLE GISZOWIEC W KATOWICACH |  |  |  |  |  |
| 12_01 | ul. Mysłowicka, Katowice | 1 | E-22b | 2100x250 | razem z tabl. nr 11_04 |
| 12_02 | ul. Szopienicka, Katowice | 1 | E-22b | 1850x250 | 2 x ø 60 |
| 12_03 | ul. Szopienicka, Katowice | 1 | E-22a | 2100x250 | razem z tabl. nr 10_02 |
| 12_04 | ul. Pszczyńska (DK-86), Katowice | 1 | E-22a | 2150x250 | 2 x ø 60 |
| 12_05 | Łącznica DK-86 – 73-go Pułku Piechoty, Katowice | 1 | E-22a | 2100x250 | 2 x ø 60 |
| 12_06 | ul. Porcelanowa, Katowice | 1 | E-22a | 2100x250 | 2 x ø 60 |
| 12_07 | ul. Cieszyńska, skrzyżowanie z DK 81 w Łaziskach Górnych | 1 | E-22a | 2000x250 | 2 x ø 60 |
| 12_08 | ul. Katowicka, skrzyżowanie z DK 44 w Tychach | 1 | E-22a | 2020x250 | razem z tabl. nr 23_05 |
| DWORZEC PKP W RUDZIE ŚLĄSKIEJ - HEBZIE |  |  |  |  |  |
| 13_01 | ul. Kubiny, Ruda Śl. -Wirek | 1 | E-22a | 2200x250 | 2 x ø 60 |
| 13_02 | ul. 1-go Maja (DW-925), Ruda Śl. | 1 | E-22a | 2200x250 | 2 x ø 60 |
| 13_03 | DTŚ, Ruda Śl. | 1 | E-22a | 2200x250 | razem z tabl. nr 7_09 |
| 13_04 | ul. Zabrzańska (DW-925), Bytom | 1 | E-22a | 2000x250 | razem z tabl. nr 6_15 |
| 13_05 | ul. Bagienna (DK-79), Katowice | 1 | E-22a | 2100x250 | 2 x ø 60 |
| 13_06 | Al. Roździeńskiego (DK-86), Katowice | 1 | E-22a | 2100x250 | razem z tabl. nr 10_06 |
| 13_08 | ul. Porcelanowa, Katowice | 1 | E-22a | 2100x250 | razem z tabl. nr 12_06 |
| 13_09 | ul. Dworcowa, Ruda Śl. | 1 | E-22a | 2200x250 | 2 x ø 60 |
| KOLONIA ROBOTNICZA „FICINUS” W RUDZIE ŚLĄSKIEJ - WIREK |  |  |  |  |  |
| 14_01 | ul. 1-go Maja (DW-925), Ruda Śl. | 1 | E-22b | 1850x250 | 2 x ø 60 |
| 14_02 | ul. 1-go Maja (DW-925), Ruda Śl. | 1 | E-22b | 1850x250 | 2 x ø 60 |
| 14_03 | Łącznica A4 - ul. 1-go Maja (DW-925), Ruda Śl. | 1 | E-22b | 1850x250 | 2 x ø 60 |
| 14_04 | Łącznica A4 - ul. 1-go Maja (DW-925), Ruda Śl. | 1 | E-22b | 1850x250 | 2 x ø 60 |
| 14_05 | ul. Wolności, Ruda Śląska | 1 | E-22b | 1000x250 | 2 x ø 60 |
| 14_06 | ul. Zabrzańska (DW-925), Ruda Śl. | 1 | E-22b | 1000x250 | 2 x ø 60 |
| 14_07 | ul. Dworcowa, Ruda Śl. | 1 | E-22a | 2200x250 | razem z tabl. nr 7_10 |
| 14_08 | ul. Wolności, Zabrze | 1 | E-22a | 2100x250 | 2 x ø 60 |
| MUZEUM GORNICTWA WĘGLOWEGO W ZABRZU |  |  |  |  |  |
| 15_01 | ul. 3-go Maja, Zabrze | 1 | E-22b | 1350x250 | 2 x ø 60 |
| 15_02 | ul. 3-go Maja, Zabrze | 1 | E-22b | 1350x250 | razem z tabl. nr 15_01 |
| 15_03 | ul. De Gaullea, Zabrze | 1 | E-22a | 1900x250 | 2 x ø 60 |
| 15_04 | ul. Mierzyńskiego, Zabrze | 1 | E-22a | 2200x250 | 2 x ø 60 |
| 15_05 | ul. Kaszubska, Zabrze | 1 | E-22a | 2200x250 | 2 x ø 60 |
| 15_06 | ul. Szkubacza, Zabrze | 1 | E-22a | 2100x250 | 2 x ø 60 |
| 15_07 | ul. Bohaterów Monte Cassino, Zabrze | 1 | E-22a | 2100x250 | 2 x ø 60 |
| 15_08 | ul. 3-go Maja, Zabrze | 1 | E-22a | 2000x250 | 2 x ø 60 (podwiesić) |
| SKANSEN GÓRNICZY „KRÓLOWA LUIZA” W ZABRZU |  |  |  |  |  |
| 16_01 | ul. Wolności, Zabrze | 1 | E-22b | 1900x250 | 2 x ø 60 |
| 16_02 | ul. Wolności, Zabrze | 1 | E-22b | 1900x250 | 2 x ø 60 |
| 16_03 | ul. 3-go Maja, Zabrze | 1 | E-22b | 2000x250 | 2 x ø 60 |
| 16_04 | ul. 3-go Maja, Zabrze | 1 | E-22a | 2100x250 | 2 x ø 60 |
| 16_05 | ul. 1-go Maja (DW-925), Ruda Śl. | 1 | E-22a | 2200x250 | razem z tabl. nr 13_02 |
| 16_06 | ul. Kubiny, Ruda Śląska | 1 | E-22a | 2200x250 | razem z tabl. nr 13_01 |
| SZYB MACIEJ W ZABRZU |  |  |  |  |  |
| 17_01 | ul. Kaszubska, Zabrze | 1 | E-22b | 1700x250 | 2 x ø 60 |
| 17_02 | ul. Mierzyńskiego, Zabrze | 1 | E-22b | 2000x250 | 2 x ø 60 |
| 17_03 | ul. Szkubacza, Zabrze | 1 | E-22b | 2100x250 | razem z tabl. nr 15_06 |
| 17_04 | DK-88, Zabrze | 1 | E-22b | 1650x250 | 2 x ø 60 |
| 17_05 | DK-88, Zabrze | 1 | E-22a | 2000x250 | 2 x ø 60 |
| 17_06 | ul. Tarnogórska (DK-78), Gliwice | 1 | E-22a | 2000x250 | 2 x ø 60 |
| 17_07 | ul. Tarnogórska (DK-78), Gliwice | 1 | E-22a | 2200x250 | 2 x ø 60 |
| 17_08 | al. Korfantego, Zabrze | 1 | E-22a | 2000x250 | 2 x ø 60 |
| 17_09 | ul. Goethego, Zabrze | 1 | E-22a | 1800x250 | 2 x ø 60 |
| RADIOSTACJA W GLIWICACH |  |  |  |  |  |
| 18_01 | A4 (kierunek Wrocław), Gliwice | 1 | E-22b | 3600x3000 | typ A |
| 18_02 | A4 (kierunek Katowice), Gliwice | 1 | E-22b | 3600x3000 | typ A |
| 18_03 | ul. Rybnicka (DK-78), Gliwice | 1 | E-22a | 1850x250 | 2 x ø 60 |
| 18_04 | ul. Częstochowska, Gliwice | 1 | E-22a | 2000x250 | 2 x ø 60 |
| 18_05 | ul. Jagiellońska, Gliwice | 1 | E-22a | 1850x250 | 2 x ø 60 |
| 18_06 | ul. Zabrska, Gliwice | 1 | E-22a | 1850x250 | 2 x ø 60 |
| 18_07 | ul. Opolska, Gliwice | 1 | E-22a | 1850x250 | 2 x ø 60 |
| 18_08 | ul. Tarnogórska (DK-78), Gliwice | 1 | E-22b | 1600x250 | 2 x ø 60 |
| 18_09 | ul. Tarnogórska (DK-78), Gliwice | 1 | E-22b | 1600x250 | 2 x ø 60 |
| 18_10 | Łącznica DK-88 – DK-78, Gliwice | 1 | E-22a | 2200x250 | razem z tabl. nr 5_09 |
| 18_11 | DK-88, Gliwice | 1 | E-22a | 2000x250 | 2 x ø 60 |
| 18_12 | DK-88, Gliwice | 1 | E-22a | 2200x250 | razem z tabl. nr 5_08 |
| 18_13 | ul. Portowa, Gliwice | 1 | E-22a | 2200x250 | razem z tabl. nr 5_10 |
| 18_14 | ul. Mierzyńskiego, Zabrze | 1 | E-22a | 2000x250 | razem z tabl. nr 17_02 |
| 18_15 | ul. Kaszubska, Zabrze | 1 | E-22a | 2200x250 | razem z tabl. nr 15_05 |
| MUZEUM TECHNIKI SANITARNEJ W GLIWICACH |  |  |  |  |  |
| 19_01 | ul. Edisona, Gliwice | 1 | E-22b | 1800x250 | 2 x ø 60 |
| 19_02 | ul. Portowa, Gliwice | 1 | E-22b | 1800x250 | 2 x ø 60 |
| 19_03 | Łącznica DK-88 – ul. Portowa, Gliwice | 1 | E-22b | 1800x250 | 2 x ø 60 |
| 19_04 | DK-88, Gliwice | 1 | E-22b | 1800x250 | 2 x ø 60 |
| 19_05 | ul. Tarnogórska (DK-78), Gliwice | 1 | E-22b | 1800x250 | 2 x ø 60 |
| 19_06 | DK-88, Gliwice | 1 | E-22b | 2000x250 | razem z tabl. nr 18_11 |
| 19_07 | ul. Tarnogórska (DK-78), Gliwice | 1 | E-22b | 1800x250 | 2 x ø 60 |
| 19_08 | ul. Tarnogórska (DK-78), Gliwice | 1 | E-22a | 2000x250 | razem z tabl. nr 17_06 |
| 19_09 | ul. Tarnogórska (DK-78), Gliwice | 1 | E-22a | 2200x250 | razem z tabl. nr 17_07 |
| 19_10 | ul. Bytomska (DK-94), Wieszowa | 1 | E-22a | 2100x250 | razem z tabl. nr 3_05 |
| 19_11 | ul. Bytomska (DK-94), Karchowice | 1 | E-22a | 2200x250 | razem z tabl. nr 3_06 |
| MUZEUM ODLEWNICTWA ARTYSTYCZNEGO W GLIWICACH |  |  |  |  |  |
| 20_01 | ul. Jagiellońska, Gliwice | 1 | E-22b | 1850x250 | razem z tabl. nr 18_05 |
| 20_02 | ul. Dąbrowskiego, Gliwice | 1 | E-22b | 1850x250 | 2 x ø 60 |
| 20_03 | ul. Tarnogórska (DK-78), Gliwice | 1 | E-22a | 1950x250 | 2 x ø 60 |
| 20_04 | ul. Tarnogórska (DK-78), Gliwice | 1 | E-22a | 2200x250 | razem z tabl. nr 17_07 |
| ZABYTKOWA STACJA KOLEI WĄSKOTOROWEJ W RUDACH |  |  |  |  |  |
| 21_01 | ul. Rybnicka | 1 | E-22a | 2050x250 | 2 x ø 60 |
| 21_02 | ul. Rogera | 1 | E-22a | 2050x250 | 2 x ø 60 |
| 21_03 | ul. Szkolna | 1 | E-22a | 2050x250 | 2 x ø 60 |
| 21_04 | ul. Szkolna | 1 | E-22a | 2050x250 | 2 x ø 60 |
| 21_05 | Dw 921 skrzyżowanie z dw 919 | 1 | E-22a | 2050x250 | 2 x ø 60 |
| 21_06 | Dw 919 skrzyżowanie z dw 921 | 1 | E-22a | 2050x250 | 2 x ø 60 |
| 21_07 | ul. Mikołowska, Rybnik | 1 | E-22a | 2050x250 | 2 x ø 60 |
| 21_08 | ul. Wyzwolenia, Rybnik | 1 | E-22a | 2050x250 | 2 x ø 60 |
| 21_09 | ul. Kotucza, Rybnik | 1 | E-22a | 2050x250 | 2 x ø 60 |
| 21_10 | ul. Kotucza, Rybnik | 1 | E-22a | 2050x250 | 2 x ø 60 |
| ZABYTKOWA KOPALNIA „IGNACY” W RYBNIKU |  |  |  |  |  |
| 22_01 | ul. Mikołowska (DW 925) | 1 | E-22a | 2050x250 | razem z tabl. nr 21_07 |
| 22_02 | ul. Wyzwolenia | 1 | E-22a | 2050x250 | razem z tabl. nr 21_08 |
| 22_03 | ul. Kotucza | 1 | E-22a | 2050x250 | razem z tabl. nr 21_09 |
| 22_04 | ul. Kotucza | 1 | E-22a | 2050x250 | razem z tabl. nr 21_10 |
| 22_05 | ul. Kotucza | 1 | E-22a | 2050x250 | 2 x ø 60 |
| 22_06 | ul. Raciborska (DW 935) | 1 | E-22a | 2050x250 | 2 x ø 60 |
| 22_07 | ul. Raciborska, skrzyżowanie z ul. Sportową | 1 | E-22a | 2050x250 | 2 x ø 60 |
| 22_08 | ul. Raciborska, skrzyżowanie z ul. Sportową | 1 | E-22a | 2050x250 | 2 x ø 60 |
| 22_09 | ul. Sportowa, skrzyżowanie z ul. Mościckiego | 1 | E-22a | 2050x250 | 2 x ø 60 |
| 22_10 | ul. Mościckiego | 1 | E-22a | 2050x250 | 2 x ø 60 |
| 22_11 | ul. Mościckiego | 1 | E-22a | 2050x250 | 2 x ø 60 |
| 22_12 | ul. Wodzisławska (DK78),skrzyżowanie z ul. Hetmańską | 1 | E-22b | 1950x250 | 2 x ø 60 |
| 22_13 | ul. Wodzisławska (DK78),skrzyżowanie z ul. Hetmańską | 1 | E-22b | 1950x250 | 2 x ø 60 |
| 22_14 | ul. Górnośląska, skrzyżowanie z ul. Jasną | 1 | E-22b | 1950x250 | 2 x ø 60 |
| 22_15 | ul. Cieszyńska, skrzyżowanie z DK 81 w Łaziskach Górnych | 1 | E-22a | 1950x250 |  |
| PTP MUZEUM ENERGETYKI W ŁAZISKACH GÓRNYCH |  |  |  |  |  |
| 23_01 | DK 81, skrzyżowanie z ul. Cieszyńską | 1 | E-22a | 2020x250 | 2 x ø 60 |
| 23_02 | DK 81, skrzyżowanie z ul. Cieszyńską | 1 | E-22a | 2020x250 | 2 x ø 60 |
| 23_03 | DK 44, skrzyżowanie z DW 925 | 1 | E-22a | 2020x250 | 2 x ø 60 |
| 23_04 | DK 44, skrzyżowanie z DW 925 | 1 | E-22a | 2020x250 | 2 x ø 60 |
| 23_05 | ul. Katowicka, skrzyżowanie z DK 44 w Tychach | 1 | E-22a | 2020x250 | 2 x ø 60 |
| 23_06 | ul. Hutnicza, Ustroń | 1 | E-22a | 2000x250 | 2 x ø 60 |
| TYSKIE MUZEUM PIWOWARSTWA |  |  |  |  |  |
| 24_01 | ul. Mikołowska (DK 44), skrzyżowanie z ul. Katowicką | 1 | E-22b | 2000x250 | 2 x ø 60 |
| 24_02 | ul. Katowicka, skrzyżowanie z ul. Mikołowską (DK 44) | 1 | E-22b | 2000x250 | 2 x ø 60 |
| 24_03 | ul. Oświęcimska (DK 44), przed węzłem z DK1 | 1 | E-22b | 2000x250 | 2 x ø 60 |
| 24_04 | ul. Cieszyńska, skrzyżowanie z DK 81 w Łaziskach Górnych | 1 | E-22a | 2000x250 | 2 x ø 60 |
| 24_05 | ul. Męczenników Oświęcimskich, Pszczyna | 1 | E-22a | 2000x250 | 2 x ø 60 |
| MUZEUM PRASY ŚLĄSKIEJ W PSZCZYNIE |  |  |  |  |  |
| 25_01 | ul. Górnośląska (DK 1), skrzyżowanie z ul. Męczenników Oświęcimskich | 1 | E-22a | 2020x250 | 2 x ø 60 |
| 25_02 | ul. Górnośląska (DK 1), skrzyżowanie z ul. Męczenników Oświęcimskich | 1 | E-22a | 2020x250 | 2 x ø 60 |
| 25_03 | ul. Męczenników Oświęcimskich (DW 931) | 1 | E-22a | 2020x250 | 2 x ø 60 |
| 25_04 | ul. Katowicka, skrzyżowanie z DK 44 w Tychach | 1 | E-22a | 2020x250 | razem z tabl. nr 23_05 |
| 25_05 | ul. Dworcowa | 1 | E-22b | 2000x250 | 2 x ø 60 |
| MUZEUM WŁÓKIENNICTWA W BIELSKU BIAŁEJ |  |  |  |  |  |
| 26_01 | ul. Krakowska, skrzyżowanie z ul. Żywiecką | 1 | E-22b | 2000x250 | 2 x ø 60 |
| 26_02 | ul. Żywiecka, skrzyżowanie z ul. PCK | 1 | E-22a | 2000x250 | 2 x ø 60 |
| 26_03 | ul. Żywiecka, skrzyżowanie z ul. PCK | 1 | E-22a | 2000x250 | 2 x ø 60 |
| 26_04 | ul. Zamkowa, skrzyżowanie z ul. Powstańców Śląskich | 1 | E-22a | 2000x250 | 2 x ø 60 |
| 26_05 | ul. Powstańców Śląskich, skrzyżowanie z ul. Przekop | 1 | E-22a | 2000x250 | 2 x ø 60 |
| 26_06 | ul. Browarniana w Żywcu | 1 | E-22a | 2000x250 | 2 x ø 60 |
| 26_07 | ul. Hutnicza w Ustroniu | 1 | E-22a | 2000x250 | razem z tabl. nr 26_01 |
| 26_07 | Skrzyżowanie z DK 69 z kierunku Szczyrku | 1 | E-22a | 2000x250 | 2 x ø 60 |
| DWORZEC PKP W BIELSKU BIAŁEJ |  |  |  |  |  |
| 27_01 | ul. Krakowska, skrzyżowanie z ul. Żywiecką | 1 | E-22b | 2000x250 | razem z tabl. nr 26_01 |
| 27_02 | ul. Żywiecka, skrzyżowanie z ul. PCK | 1 | E-22a | 2000x250 | razem z tabl. nr 26_02 |
| 27_03 | ul. Żywiecka, skrzyżowanie z ul. PCK | 1 | E-22a | 2000x250 | razem z tabl. nr 26_03 |
| 27_04 | ul. Zamkowa, skrzyżowanie z ul. Powstańców Śląskich | 1 | E-22a | 2000x250 | razem z tabl. nr 26_04 |
| 27_05 | ul. Piastowska, skrzyżowanie z ul. 3 Maja | 1 | E-22a | 2000x250 | 2 x ø 60 |
| 27_06 | ul. 3 Maja, skrzyżowanie z ul. Piastowską | 1 | E-22a | 2000x250 | 2 x ø 60 |
| 27_07 | ul. Krakowska, skrzyżowanie z ul. Piastowską | 1 | E-22a | 2000x250 | 2 x ø 60 |
| 27_08 | ul. Warszawska (DK 1), przed zjazdem na S1 | 1 | E-22a | 2000x250 | 2 x ø 60 |
| 27_09 | ul. Męczenników Oświęcimskich, Pszczyna | 1 | E-22a | 2000x250 | razem z tabl. nr 24_05 |
| MUZEUM USTROŃSKIE IM.JANA JAROCKIRGO |  |  |  |  |  |
| 28_01 | ul. Katowicka (DW 931), skrzyżowanie z ul. 3 Maja | 1 | E-22a | 2000x250 | 2 x ø 60 |
| 28_02 | ul. 3 Maja, skrzyżowanie z ul. Hutniczą | 1 | E-9 | 1000x300 | podwieszenie do latarni |
| 28_03 | ul. 3 Maja, skrzyżowanie z ul. Hutniczą | 1 | E-9 | 1000x300 | 2 x ø 60 |
| 28_04 | ul. Cieszyńska, dojazd do ronda ul. Daszyńskiego | 1 | E-22a | 2000x250 | 2 x ø 60 |
| 28_05_06 | ul. Katowicka (DW 941), skrzyżowanie z ul. Cieszyńską | 2 | E-22a | 2 x 2000x250 | 2 x 2 x ø 60 |
| 28_07_08 | Skrzyżowanie z DK 69 z drogą na Szczyrk | 2 | E-22a | 2 x 2000x250 | 2 x 2 x ø 60 |
| 28_09 | ul. Browarniana, Żywiec | 1 | E-22a | 2000x250 | 2 x ø 60 |
| MUZEUM BROWARU W ŻYWCU |  |  |  |  |  |
| 29_01 | ul. Wesoła, dojazd do ronda | 1 | E-22a | 2000x250 | 2 x ø 60 |
| 29_02 | Dojazd do ronda z ul. Wesołą | 1 | E-22a | 2000x250 | 2 x ø 60 |
| 29_03 | ul. Wesoła, skrzyżowanie z ul. Przemysłową | 1 | E-22a | 2000x250 | 2 x ø 60 |
| 29_04 | ul. Armii Krajowej | 1 | E-22a | 2000x250 | 2 x ø 60 |
| 29_05_06 | ul. Browarniana | 2 | E-22a | 2 x 2000x250 | 2 x 2 x ø 60 |
| 29_07 | Skrzyżowanie z DK 69 z kierunku Szczyrku | 1 | E-22a | 2000x250 | razem z tabl. 26_07 |
| 29_08 | ul. Hutnicza, Ustroń | 1 | E-22a | 2000x250 | razem z tabl. 23_06 |
| HUTA SZKŁA ZAWIERCIE |  |  |  |  |  |
| 30_01 | ul. Rolnicza, skrzyżowanie z ul. Wojska Polskiego | 1 | E-22a | 2000x250 | 2 x ø 60 |
| 30_02 | ul. Wojska Polskiego | 1 | E-22a | 2000x250 | podwieszenie do istniejącej tablicy |
| 30_03 | ul. Apteczna | 1 | E-22a | 2000x250 | podwieszenie do istniejące tablicy |
| 30_04 | ul. Wojska Polskiego | 1 | E-22a | 2000x250 | 2 x ø 60 |
| 30_05_06 | ul. Obrońców Poczty Gdańskiej | 2 | E-22a | 2 x 2000x250 | 2 x 2 x ø 60 |
| 30_07 | ul. Brata Alberta | 1 | E-22a | 2000x250 | 2 x ø 60 |
| 30_08 | ul. Towarowa | 1 | E-22a | 2000x250 | 2 x ø 60 |
| 30_09_10 | DK 1, skrzyżowanie z DK78 - Siewierz | 2 | E-22a | 2 x 2000x250 | 2 x 2 x ø 60 |
| 30_11 | DK78, skrzyżowanie z DK1 - Siewierz | 1 | E-22a | 1950x250 | razem z tabl. 1_11 |
| 30_12 | DK78, skrzyżowanie z DK1 - Siewierz | 1 | E-22a | 1950x250 | razem z tabl. 1_12 |
| 30_13 | Al. Wojska Polskiego, skrzyżowanie z ul. Krakowską - Częstochowa | 1 | E-22a | 1950x250 | razem z tabl.1_02 |
| PORCELANA ŚLĄSKA W KATOWICACH |  |  |  |  |  |
| 31_01 | ul. Porcelanowa, Katowice | 1 | E-22b | 1850x250 | 2 x ø 60 |
| 31_02 | ul. Murckowska (DK-86), Katowice | 1 | E-22b | 1800x250 | 2 x ø 60 |
| 31_03 | ul. Kolista, Katowice | 1 | E-22a | 2200x250 | 2 x ø 60 |
| 31_05 | ul. Murckowska (DK-86), Katowice | 1 | E-22b | 1850x250 | 2 x ø 60 |
| 31_06 | ul. Bagienna (DK-79), Katowice | 1 | E-22a | 2100x250 | razem z tabl. nr 10_11 |
| 31_07 | ul. Lwowska, Katowice | 1 | E-22a | 2100x250 | razem z tabl. nr 9_03 |
| 31_09 | ul. Bagienna (DK-79), Katowice | 1 | E-22a | 2100x250 | razem z tabl. nr 13_05 |
| 31_10 | al. Roździeńskiego (DK-86), Katowice | 1 | E-22a | 2100x250 | razem z tabl. nr 10_06 |
| 31_11 | ul. Piłsudskiego, Sosnowiec | 1 | E-22a | 2200x250 | 2 x ø 60 |
| 31_12 | ul. 3-go Maja, Sosnowiec | 1 | E-22a | 1950x250 | 2 x ø 60 |
| 31_13 | ul. Dworcowa, Ruda Śląska | 1 | E-22a | 2200x250 | razem z tabl. nr 13_09 |
| 31_14 | ul. Dworcowa, Ruda Śląska | 1 | E-22a | 2200x250 | razem z tabl. nr 7_10 |
| ZABYTKOWA KOPALNIA GUIDO W ZABRZU |  |  |  |  |  |
| 32_01 | A4 (kierunek Wrocław), Zabrze | 1 | E-22b | 3600x3000 | typ A |
| 32_02 | A4 (kierunek Katowice), Zabrze | 1 | E-22b | 3600x3000 | typ A |
| 32_03 | ul. Paderewskiego, Zabrze | 1 | E-22b | 2000x250 | 2 x ø 60 |
| 32_04 | ul. 3-go Maja, Zabrze | 1 | E-22b | 2000x250 | razem z tabl. nr 16_03 |
| 32_05 | ul. 3-go Maja, Zabrze | 1 | E-22b | 2000x250 | razem z tabl. nr 16_03 |
| 32_06 | ul. 3-go Maja, Zabrze | 1 | E-22b | 2100x250 | razem z tabl. nr 16_04 |
| 32_07 | ul. Bohaterów Monte Cassino, Zabrze | 1 | E-22b | 2100x250 | razem z tabl. nr 15_07 |
| 32_08 | ul. Wolności, Zabrze | 1 | E-22a | 2000x250 | 2 x ø 60 |
| 32_09 | ul. Wolności, Zabrze | 1 | E-22a | 2100x250 | razem z tabl. nr 14_08 |

Załącznik nr 3 do SIWZ

SOT/3/2007

(pieczęć Wykonawcy)

Pełna nazwa i adres Wykonawcy

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

FORMULARZ OFERTOWY

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na realizację zadania pn.: „Oznakowanie drogowe samochodowego Szlaku Zabytków Techniki w województwie śląskim”

1.  Oferujemy wykonanie usługi objętej przetargiem za cenę netto w wysokości:

……………………….………......................................................złotych

słownie:..............................................................................................................złotych

- należny podatek VAT     ..............%    tj. kwota……………………….złotych

- cena brutto zamówienia   ………........................................ złotych

słownie:.......................................................................................................złotych

zgodnie z poniższym zestawieniem:

| Lp. | Opis robót do wykonania | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tablica E-9 o wymiarach 1000x300mm wraz z montażem w terenie | 2 |  |  |
|  | Tablica E-22b o wymiarach 1000x250mm wraz z montażem w terenie | 2 |  |  |
|  | Tablica E-22b o wymiarach 1250x250mm wraz z montażem w terenie | 1 |  |  |
|  | Tablica E-22b o wymiarach 1350x250mm wraz z montażem w terenie | 2 |  |  |
|  | Tablica E-22b o wymiarach 1400x250mm wraz z montażem w terenie | 1 |  |  |
|  | Tablica E-22b o wymiarach 1500x250mm wraz z montażem w terenie | 5 |  |  |
|  | Tablica E-22b o wymiarach 1550x250mm wraz z montażem w terenie | 2 |  |  |
|  | Tablica E-22b o wymiarach 1600x250mm wraz z montażem w terenie | 2 |  |  |
|  | Tablica E-22b o wymiarach 1650x250mm wraz z montażem w terenie | 2 |  |  |
|  | Tablica E-22b o wymiarach 1700x250mm wraz z montażem w terenie | 7 |  |  |
|  | Tablica E-22a o wymiarach 1750x250mm wraz z montażem w terenie | 1 |  |  |
|  | Tablica E-22b o wymiarach 1750x250mm wraz z montażem w terenie | 3 |  |  |
|  | Tablica E-22a o wymiarach 1800x250mm wraz z montażem w terenie | 1 |  |  |
|  | Tablica E-22b o wymiarach 1800x250mm wraz z montażem w terenie | 10 |  |  |
|  | Tablica E22a o wymiarach 1850x250mm wraz z montażem w terenie | 4 |  |  |
|  | Tablica E-22b o wymiarach 1850x250mm wraz z montażem w terenie | 9 |  |  |
|  | Tablica E-22a o wymiarach 1900x250mm wraz z montażem w terenie | 2 |  |  |
|  | Tablica E-22b o wymiarach 1900x250mm wraz z montażem w terenie | 4 |  |  |
|  | Tablica E-22a o wymiarach 1950x250mm wraz z montażem w terenie | 27 |  |  |
|  | Tablica E-22b o wymiarach 1950x250mm wraz z montażem w terenie | 3 |  |  |
|  | Tablica E-22a o wymiarach 2000x250mm wraz z montażem w terenie | 60 |  |  |
|  | Tablica E-22b o wymiarach 2000x250mm wraz z montażem w terenie | 22 |  |  |
|  | Tablica E-22a o wymiarach 2020x250mm wraz z montażem w terenie | 10 |  |  |
|  | Tablica E-22a o wymiarach 2050x250mm wraz z montażem w terenie | 23 |  |  |
|  | Tablica E-22a o wymiarach 2100x250mm wraz z montażem w terenie | 40 |  |  |
|  | Tablica E-22b o wymiarach 2100x250mm wraz z montażem w terenie | 6 |  |  |
|  | Tablica E-22a o wymiarach 2150x250mm wraz z montażem w terenie | 3 |  |  |
|  | Tablica E-22a o wymiarach 2200x250mm wraz z montażem w terenie | 40 |  |  |
|  | Tablica E-22b (autostrada) o wymiarach 3600x3000mm wraz z montażem w terenie | 4 |  |  |
| Razem netto: Podatek VAT 22%: Razem brutto: |  |  |  |  |

Zobowiązuję się do wykonanie przedmiotu zamówienia od dnia podpisania umowy do dnia 
15 października 2007r.

Oświadczam, że:

-  zapoznałem się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnoszę do niej zastrzeżeń,

- uzyskałem konieczne informacje do przygotowania oferty,

- jestem związany ofertą 30 dni,

- oświadczam, że zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia istotne postanowienia umowy akceptuję i zobowiązuję się, w przypadku wyboru mojej oferty, do zawarcia umowy na warunkach określonych w istotnych postanowieniach umowy, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

Oświadczenie o spełnieniu warunków art. 22 ust. 1 ustawy.

Oświadczam, że:

- posiadam uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

- posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

- nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 
na podstawie art. 24 ustawy.

Do niniejszej oferty załączamy:

  - Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

  - Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenia zamówienia, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 3 usług, zbliżonych co do przedmiotu i zakresu niniejszego zamówienia tj. wykonanie i montaż znaków drogowych, w tym co najmniej jednej o wartości minimum 120 000 zł brutto, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi zostały wykonane należycie.

  - Kserokopię aprobaty technicznej na stałe odblaskowe znaki drogowe wydanej przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów.

  - Kserokopię Krajowego Certyfikatu Zgodności upoważniającego do oznakowania znaków znakiem budowlanym B.

………………………………………………..

data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 4 do SIWZ

SOT/3/2007

Istotne postanowienia umowy

Umowa zawarta w dniu............................r. w Katowicach pomiędzy:

Śląską Organizacją Turystyczną z siedzibą w Katowicach, 40-085 Katowice, ul. Mickiewicza 29, reprezentowaną przez:

- ………………………………………………..

- ………………………………………………..

zwaną dalej ,”Zamawiającym”

a firmą:

…………………………………………………………………………………

reprezentowaną przez ..............................................................

i działającą na podstawie..........................................................

zwaną dalej Wykonawcą, o następującej treści:

§1

Zamawiający zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego przeprowadzonego zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji „Oznakowanie drogowe samochodowego Szlaku Zabytków Techniki w województwie śląskim”, zwane dalej „przedmiotem umowy".

§2

- Zakres przedmiotu umowy obejmuje usługę w zakresie: wykonanie wraz z montażem (instalacją) we wskazanych przez Zamawiającego miejscach drogowych znaków informacyjnych, których wykaz oraz parametry techniczno - jakościowe zostały określone w „Szczegółowa Specyfikacja Techniczna" - załącznik nr 1 do umowy.

- Wykonawca gwarantuje, że dostarczone w ramach niniejszej umowy znaki drogowe będą nowe i wolne od wad.

- Wszystkie znaki stanowiące przedmiot umowy będą posiadały stosowne świadectwa, certyfikaty, atesty i aprobaty.

§3

Terminy realizacji zadania od dnia podpisania umowy do 15 października 2007.

§4

- Zamawiający wyznacza do kontrolowania, nadzoru i koordynowania odbioru przedmiotu umowy Agnieszkę Sikorską - Dyrektora Biura ŚOT.

- Wykonawca wyznacza osobę odpowiedzialną za realizację niniejszej umowy: ................................................

- Wykonawca odpowiada za dostarczony przez siebie przedmiot umowy do czasu odbioru przez Zamawiającego.

§5

- Za wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie:

- w kwocie netto: ........................................................... zł., (słownie: ………………….. zł.) co wraz z podatkiem VAT (22%) w wysokości .........................zł. stanowi wartość umowy w cenie brutto........................zł- (słownie:.............................................................................................).

Wysokość wynagrodzenia będzie niezmienna do końca realizacji zamówienia pod warunkiem wykonania całego zakresu rzeczowego zamówienia.

- Śląska Organizacja Turystyczna oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT i posiada numer NIP 9542494931.

- Wartość brutto określona w  § 5 pkt. 1 obejmuje całokształt kosztów, związanych z kompleksową realizacją przedmiotu umowy, tj. w szczególności:

- koszt wykonania i dostawy znaków drogowych,

- koszt montażu (instalacji),

- koszt transportu na miejsca realizacji wraz z kosztem rozładunku,

- koszt opracowanego własnym staraniem, uzgodnionego i zatwierdzonego przez właściwy organ zarządzający ruchem, projektu oznakowania i organizacji ruchu na czas trwania robót.

- inne koszty towarzyszące, np.: ubezpieczenie, opłaty dodatkowe itp.

- Zamawiający nie udziela zaliczek.

§6

- Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi jednorazową fakturą po zrealizowaniu przedmiotu zamówienia i odbiorze końcowym. Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół odbioru końcowego, podpisany przez wskazanego w § 4 pkt. l przedstawiciela Zamawiającego oraz inspektora nadzoru wyznaczonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego należy dołączyć kserokopie zawiadomień organów zarządzających ruchem oraz innych podmiotów wymienionych w §12 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177 poz. 1729), a także protokołów kontroli organu zarządzającego ruchem, potwierdzających zgodność wykonanego oznakowania z projektem organizacji ruchem (zgodnie z §12.3 ww Rozporządzenia Ministra Infrastruktury).

- Faktura wystawiona zostanie przez Wykonawcę na Zamawiającego, tj,: Śląską Organizację Turystyczną, 40-085 Katowice, ul Mickiewicza 29, NIP 9542494931.

- Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie przedstawionej przez Wykonawcę faktury, w terminie maksymalnie 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego, przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę.

- W przypadku opóźnienia w zapłacie faktur, Wykonawca będzie miał prawo naliczyć odsetki za zwłokę w wysokości ustawowej.

§7

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego ogółem brutto  w kwocie …………………………w formie .....................................

- Zamawiający zwróci Wykonawcy wniesione przez niego zabezpieczenie należytego wykonania umowy według następujących zasad:

- 70 %  zabezpieczenia w ciągu 30 dni od daty zakończenia odbioru końcowego, a w przypadku gdy podczas odbioru końcowego stwierdzone zostaną wady w wykonaniu przedmiotu umowy - w terminie 30 dni po stwierdzonym protokolarnie usunięciu tych wad.

- 30 % zabezpieczenia w ciągu 14 dni po upływie okresu gwarancji, chyba że część zabezpieczenia zostanie wykorzystana na pokrycie kosztów związanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie. Pozostała po potrąceniu część zabezpieczenia zostanie zwrócona.

- Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu będzie wpłacone przez Wykonawcę przed zawarciem umowy (w całości) na rachunek bankowy Zamawiającego:  GETIN BANK SA II o/Kce 63 1560 1111 0000 9070 0014 7536.

- Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym będzie ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.

- W przypadku wniesienia zabezpieczenia w innej formie niż pieniądz Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia do dnia podpisania umowy bezwarunkowych i przenaszalnych gwarancji lub innych dokumentów przewidzianych ustawą.

§8

- Strony ustalają jednorazowy odbiór końcowy.

- Dokonanie do odbioru nastąpi w ciągu 15 dni roboczych, od chwili pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu gotowości do odbioru oraz dostarczenia niezbędnych dokumentów, takich jak: świadectwa, atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne.

- Niedostarczenie w/w dokumentów będzie traktowane jako nie zakończenie przedmiotu umowy.

§9

Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania są kary umowne.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1.1 za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,4 % wartości brutto przedmiotu umowy, za każdy dzień zwłoki,

1.2  za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi - w wysokości 0,5 % wartości brutto przedmiotu umowy, za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad,

1.3  za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości 20 % wartości brutto przedmiotu umowy.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

2.l za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru końcowego - w wysokości 0,2 % wartości brutto przedmiotu umowy, za każdy dzień zwłoki,

2.2 za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy - w wysokości 5 % wartości brutto przedmiotu umowy, za wyjątkiem odstąpienia wynikającego z art. 145 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

- Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych na ogólnych zasadach Kodeksu Cywilnego.

§10

- Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo wykonywanych prac.

- Wykonawca zabezpieczy przedmiot umowy przed uszkodzeniem i kradzieżą do dnia odbioru końcowego.

- Po zakończeniu montażu Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia na własny koszt ewentualnych uszkodzeń powstałych przy instalacji tablic, uporządkowania terenu.

- Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy znajdujące się w miejscach realizacji przedmiotu umowy.

§11

Oprócz wypadków wymienionych w treści Kodeksu Cywilnego Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy we wskazanych niżej sytuacjach.

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od całości lub części umowy, gdy:

a) Wykonawca nie przystąpił do realizacji przedmiotu zamówienia bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie. Odstąpienie od umowy w  tym wypadku może nastąpić w terminie 7 dni od upływu terminu wskazanego w wezwaniu.

b)   Wykonawca przerwał realizację prac i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie.

- Zamawiający, w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada obowiązany jest do dokonania odbioru przerwanych prac oraz zapłaty wynagrodzenia za usługę, która została wykonana do dnia odstąpienia od umowy.

§12

- Wykonawca udziela Zamawiającemu 10 – letniej  gwarancji na przedmiot umowy.

- Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym, po zakończeniu odbioru końcowego.

- Naprawa gwarancyjna będzie wykonana w terminie 2 dni od daty zgłoszenia wady przedmiotu zamówienia.

- Gwarancja ulega automatycznemu przedłużeniu o okres naprawy, liczony od dnia zgłoszenia Wykonawcy wady w przedmiocie zamówienia.

- Przedmiot umowy objęty jest ustawowym okresem rękojmi. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za usunięcie wad fizycznych przedmiotu umowy, istniejących z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy w chwili odbioru. W razie stwierdzenia w toku odbioru lub w okresie rękojmi istnienia wad nie nadających się do usunięcia, Zamawiający może zażądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

- Wykonawca zobowiązuje się wobec Zamawiającego do spełnienia wszelkich roszczeń wynikłych z tytułu nienależytego wykonania przedmiotu umowy na podstawie obowiązujących przepisów Kodeksu Cywilnego o gwarancji i rękojmi za wady fizyczne.

§13

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają formy pisemnej w postaci aneksów do umowy, pod rygorem nieważności i dopuszczalne są w granicach uregulowań art. 144 ustawy Prawo  zamówień publicznych.

- Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie dokona przelewu wierzytelności z niniejszej umowy na osoby trzecie.

§14

Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, zawiadamiając o tym Wykonawcę na piśmie w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. Wówczas Wykonawca otrzymuje wynagrodzenie w wysokości proporcjonalnej do wykonania części przedmiotu umowy. Postanowienia o karze umownej nie mają w tym przypadku zastosowania i Wykonawca nie może żądać odszkodowania.

§15

Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem niniejszego przepisu jest nieważna.

§16

Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie Sądu Powszechnego właściwego ze względu na siedzibę Zamawiającego.

§17

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.

z 2006 r. Nr 164, poz.1163 z późniejszymi zmianami).

§18

Niniejszą umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:								WYKONAWCA:

Załącznik nr 5 do SIWZ

Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenia zamówienia, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 3 usług, zbliżonych co do przedmiotu i zakresu niniejszego zamówienia tj. wykonanie i montaż znaków drogowych, w tym co najmniej jednej o wartości minimum 120 000 zł brutto

| Lp. | Nazwa | Nazwa i adres zleceniodawcy (inwestora) | Okres realizacji (m-c/rok) |  | Wartość zrealizowanych przez Wykonawcę usług w okresie ostatnich 3 lat. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Rozpoczęcie realizacji | Zakończenie realizacji |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

UWAGA:

Do niniejszego wykazu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć minimum po 1 dokumencie
(np. referencje , protokoły odbioru itp.) potwierdzające, że  usługi wykonano należycie.

……………………………………………

data i podpis
upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy